10  - 11 класс

Роботу необходимо собрать редуктор из имеющегося набора «шестерёнок» с заданными параметрами входного и выходного вала. Также необходимо минимизировать массу редуктора.

«Шестерёнка»  - цветной деревянный кубик со стороной 40 мм. Цвет кубика не имеет значения. На кубике наклейка с количеством зубцов данной «шестерёнки». В распоряжении участников «шестерёнки» 5 разных типов: 8, 12, 21, 35, 40 зубьев. Масса (условная) каждой «шестерёнки» равна количеству зубьев (в кг).
Количество зубцов данной «шестерёнки» определяет ее позицию на «складе».

По разные стороны от старта расположены стенки 30 х 30 см, которые указывают на частоту вращения входного и выходного вала. Номер позиции, в которой установлена стенка справа от старта указывает на частоту вращения входного вала № 1 (об/мин). Номер позиции, в которой установлена стенка слева от старта, указывает на частоту вращения выходного вала № 5 (об/мин).

Задача

Робот должен в автономном режиме выполнить следующие действия:

- Определить частоту входного вала и выходного вала.

- Расставить «шестерёнки» на валах таким образом, чтобы получившийся редуктор обеспечивал необходимую частоту выходного вала.

- Подобрать «шестерёнки» таким образом, чтобы получившаяся масса редуктора была наименьшей для данного передаточного отношения.

- Финишировать в зоне старта/финиша.

Не гарантируется, что из заданного набора «шестеренок» возможно собрать редуктор, обеспечивающий в точности нужное передаточное число. Если редуктор собрать невозможно, необходимо собрать наиболее близкий по передаточному числу редуктор.

Для того, чтобы передать движение на вал №5 необходимо установить «шестерёнки» во все зоны установки. Если в зоне находится более одной «шестерёнки» редуктор считается поврежденным и не может вращаться. «Шестерёнка» считается установленной, если она полностью находится в зоне установки. Во время перемещения «шестерёнки» можно переворачивать. Если верно рассчитаны и установлены «шестерёнки» для вала №1 и вала №5 это оценивается вне зависимости от того, собран ли редуктор полностью.

«Шестерёнки» размещаются на складе. Номер позиции размещения соответствует количеству зубцов в «шестерёнке». В ближайшей к центральной линии позиции размещается «шестерёнка» 8 зубьев, далее 12 и т.д.

Известно, что на складе есть 5 различных наборов «шестерёнок». В наборе от 1 до 5 «шестерёнок» разного номинала, установленных по правилам. Точное расположение наборов заранее не известно.

Считается, что любые две «шестерёнки» сходятся между собой.

Максимальное время на выполнение задания – 5 минут.

Максимальные размеры робота на старте не должны превышать– 30 х 30 х 30 см., включая соединительные провода. На финише проекция проводов может выходить за пределы зоны.

Начисление баллов:

| Действие | Балл за действие | Сумма |
| --- | --- | --- |
| «Шестерёнка» расположена в зоне размещения Кубик полностью находится в зоне | 5 | 25 |
| Редуктор собран таким образом, что вал № 5 может вращаться Все 5 «шестерёнок» размещены в зонах. В каждой зоне только одна «шестерёнка» | 15 | 15 |
| Передаточное число редуктора подобрано оптимально Передаточное число наиболее близко к требуемому параметру. Вычисляется для «шестерёнок» в 1 и 5 зонах. Начисляется даже в том случае, если редуктор не вращается | 35 | 35 |
| Масса редуктора минимальна для данного передаточного отношения Начисляется только для полностью собранного редуктора и верного передаточного отношения | 15 | 15 |
| Робот финишировал полностью Робот остановился автономно. Все части робота (проекция) находятся в зоне старта/финиша. Чёрные линии считаются частью зоны | 10 | 10 |
| Робот финишировал частично Робот остановился автономно. И какая-либо его часть касается зоны старта/финиша. Чёрные линии считаются частью зоны | 5 | 5 |
| Робот финишировал полностью или частично и не набрал иных баллов | 2 | 2 |
| Максимальный балл |  | 100 |

Зона, определяющая частоту вращения входного вала

Зона, определяющая частоту вращения входного вала

Зоны для размещения «шестерёнок» в редукторе

Склад

Возможная начальная конфигурация склада

8

12

40

40

35

35

21

21

12

12

8

8

12

12

21

21

35

35

40

40

40

40

21

21

40

40

35

35

Зона, определяющая частоту вращения выходного вала

Зона, определяющая частоту вращения выходного вала

12

12

21

21

21

21

Частота вращения входного вала 3 об/мин
Частота вращения выходного вала 4 об/мин
Передаточное отношение 3:4 ( 0,75 )
Ближайшее передаточное отношение из имеющихся шестерёнок 8:12 (0,66667)
Для минимизации веса остальные шестерёнки следует использовать 12 21 21

Пример

Пример

40

40

35

35

| Действие |  | Балл за действие | Сумма | Первая попытка | Вторая попытка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Шестеренка» расположена в зоне размещения Кубик полностью находится в зоне. |  | 5 | 25 |  |  |
| Редуктор собран таким образом, что вал №5 может вращаться Все 5 шестерёнок размещены в зонах. В каждой зоне только одна шестеренка |  | 15 | 15 |  |  |
| Передаточное число редуктора подобрано оптимально Передаточное число наиболее близкое к требуемому параметру. Вычисляется для шестерёнок в 1 и 5 зонах. Начисляется даже в том случае, если редуктор не вращается |  | 35 | 35 |  |  |
| Масса редуктора минимальна для данного передаточного отношения Начисляется только для верного передаточного отношения |  | 15 | 15 |  |  |
| Баллы начисляются за один из пунктов. Баллы начисляются только в том случае, если робот полностью (проекцией) покидал зону старта | Робот финишировал полностью Робот остановился автономно. Все части робота (проекция) находятся в зоне старта/финиша. Черные линии считаются частью зоны. | 10 | 10 |  |  |
|  | Робот финишировал частично Робот остановился автономно. И какая-либо его часть касается зоны старта/финиша. Черные линии считаются частью зоны. | 5 | 5 |  |  |
|  | Робот финишировал полностью или частично и не набрал баллов за размещение шестеренок | 2 | 2 |  |  |
| Максимальный балл |  |  | 100 |  |  |
| Итого за попытку |  |  |  |  |  |
| Итог (лучший результат) |  |  |  |  |  |

Лист оценки 
10-11 класс

Номер участника_________________________________________________

Стол №____________

Подпись участника___________________________

ФИО судьи_______________________________________________________________________________